附件1

设备技术要求

| 设备名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 | 最高限价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 执法记录仪 | 1.整机重量：≤200g； 2.电池配置：内置可充电电池，录像续航时间8小时以上； 3.屏幕尺寸：≥2.4 英寸； 4.存储配置：≥128GB； 5.支持红外夜视功能； 6.支持拍照、录音、视频录制操作； 7.支持Type-C接口； 8.机身三防设计，背夹等易损配件需提供备件，配件在质保期内损坏免费更换； 9.支持5G全网通或1.4G政务网无线通信功能机型，可实现执法现场视频、轨迹实时回传功能,支持 GB/T 28181协议，支持视频点呼、语音点呼功能；支持北斗 B1I、B1C 等频点、支持单点定位模式、单点水平定位精度≤2.0m、单点垂直定位精度≤4.0m； 10.支持与信创计算机进行连接，并通过计算机进行管理，供应商提供必要软件并负责调试； 11.适配项目单位2023-2025年配备的执法记录仪采集站（海康威视ZCS-HIKH1），支持数据读取导出、设备绑定等功能，供应商负责调试。 | 台 | 239 | 75.285 |
| 执法记录仪采集站 | 1.支持≥30台执法记录仪终端并发采集及并发充电； 2.支持Type-C接口，兼容本次采购的执法记录仪设备接口规范； 3.支持触摸操作，可展示采集进度、文件预览及设备管理界面； 4.配备≥2TB 企业级数据存储硬盘； 5.支持执法记录仪终端自动数据上传（图片、录像、录音），并自动清空终端存储空间； 6.支持与信创计算机进行连接，并通过计算机进行管理，供应商提供必要软件并负责调试； 7.适配项目单位2023-2025年配备的执法记录仪（海康威视DSJ-HIKN1A1、海康威视DSJ-HIKX1A1），供应商负责调试。 | 台 | 5 | 11.85 |